Product Information

商品規格書

製表日期：2021/03/31

| 中文品名 | TANITA專業型身體組成分析儀 (立架型) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文品名 | TANITA Professional body composition analyser (Pole) |  |  |
| 商品型號 | DC-430MA-P White／Dark Gray |  |  |
| 商品料號 | T-DC-430MA-PWH | 國際條碼 |  |
|  | T-DC-430MA-PDG |  |  |
| 衛署字號 | 衛署醫器輸字第029788號 |  |  |

產品圖樣 (Product photos)

產品規格 (Product Specification)

| 本體尺寸 | 平台：D360 x W360 x H94 mm 高度(立架式)：1070mm | 本體重量 | 13.5 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 產品顏色 | DG深灰色 / WH白色 | 量測原理 | BIA生物電阻4電極法 |
| 最大承受重量 | 270 kg | 最小單位重量 | 0.1 kg |
| 電壓 | 100~240V | 材質 | ABS／不鏽鋼電極板 |
| 製造國別 | 日本 | 保固年限 | 1年 |
| 配件 | AC adapter / 中文操作手冊 / 感熱紙1捲 (不附SD卡) |  |  |

商品特色 (Product Features)

- 雙頻BIA量測技術，20秒內提供完整全身體組成分析資料 - 圖示按鍵操作簡單，測量結果立即顯示於4.3吋LCD螢幕 - 內建感熱式印表機，可自動列印出分項測量結果 - 大型電極踏板，便於量測 - 附水平儀調整，使體重更加精準 - 測量數值精密準確，可設定不同體型使用模式 - 準確性 : 符合MDD : CLASS IIa 、NAWI : CLASS III - 附活動滾輪方便移動使用

訊息輸出 (Information Output)

- 螢幕顯示：4.3吋LCD面板 (寬87mm x 高66mm) - 資料輸出連結：USB Type B x1、RS-232C x1 - 支援SD卡儲存資料 (2G SD卡可存取100,000筆以上)，與SDXC記憶卡不相容 - 內附高速熱感式印表機 - 支援GMON軟體，可儲存、分析、評估、研究

技術規格 (Technical Specification)

- 測量周波數 : 6.25kHz / 50kHz - 測量型式：全身 - 測量範圍：15~1,000.0Ω (增加單位0.1Ω) - 目標脂肪率：4%~55% (增加單位1%) - 體重：2.0kg~270.0kg (增加單位0.1kg) - 年齡：5~99歲 / 運動員(18~99歲) - 身高：90~249.9公分 (增加單位0.1cm) - 可輸入ID : 16位數 - 體型：標準 / 運動員 - 內臟脂肪等級 : 1~59等級 (增加單位1) - 體脂最小感度：3.0%~75.0% (增加單位0.1%) - 可扣除衣服重量：0.0kg~10.0kg (增加單位0.1kg) - 量測時間 : 20秒內

量測指數 (Output index)

【感熱紙報告】

全身數據 ( 13項) 體重(kg)、體脂肪率(%)、體脂肪量(kg)、除脂肪量(kg)、肌肉量(kg)、體水分量(kg)、體水分率(%)、推定骨量 (kg)、基礎代謝率(kcal)、體內年齡(12-90歲)、內臟脂肪指數(1-59)、BMI、生物電阻抗值 特殊數據 (10項) 理想體重、肥胖程度、理想範圍、目標體脂肪率(%)、體脂肪率(%)指標、BMI指標、內臟脂肪指數指標、肌肉量指標、BMR指標、體型判定

【GMON報告】 *本軟體需付費選購

全身數據 (14項) 體重(kg)、體脂肪率(%)、體脂肪量(kg)、除脂肪量(kg)、肌肉量(kg)、BMI、骨骼肌量(kg)、推定骨量 (kg)、體內年齡(12-90歲)、基礎代謝率(kJ/kcal)、體水分(kg)、體水分率(%)、內臟脂肪指數(1-59)、生物電阻抗值 特殊數據 (12項) 體重(kg)理想範圍、體脂肪率(%)理想範圍、體脂肪量(kg)理想範圍、肌肉量(kg)理想範圍、BMI理想範圍、目標體重(kg)、目標體脂肪率(%)、目標體脂肪量(kg)、體型判定、基礎代謝率指標、體水分率(%)建議、內臟脂肪指標